คู่มือวิศวกรรม

ระบบอ่านข้อมูล Nissan B14 ด้วย CONSULT + ESP32-S3

ตั้งแต่ Reverse Engineering ด้วย Wireshark ถึง TFT Dashboard, Rotary Encoder, Trip Logger
และแผนปรับความประหยัด 3 ขั้นสำหรับเครื่องยนต์ตระกูล GA16

ฉบับโครงการ Nissan-B14 • สิงหาคม 2026

ขอบเขตเอกสาร เอกสารนี้จัดทำจากผลทดสอบจริงของรถและระบบต้นแบบในโครงการ ประกอบกับคู่มือบริการ Nissan GA16DNE ที่แนบมา และเอกสารเทคนิคของ Wireshark, FTDI, Espressif และ Bosch Motorsport. ค่า “Fuel EST” เป็นค่าประมาณจนกว่าจะสอบเทียบกับการเติมจริง ส่วนตาราง Economy Map เป็นแนวทางเริ่มต้นสำหรับการทดสอบ ไม่ใช่ไฟล์จูนสำเร็จรูปสำหรับเขียนลง ECU.

# บทสรุปสำหรับผู้พัฒนา

โครงการนี้เริ่มจากการใช้สาย Nissan CONSULT เดิมที่ทำงานกับโปรแกรมบน Windows แล้วจับการสื่อสาร USB ด้วย Wireshark/USBPcap เพื่อดูว่าคอมพิวเตอร์ตั้งค่า FTDI และส่งข้อมูลอะไรไปยัง ECU จากนั้นย้ายสาย CONSULT เดิมจากคอมพิวเตอร์ไปเป็นอุปกรณ์ USB ที่ ESP32-S3 ทำหน้าที่เป็น Host โดยยังคงวงจร Interface เดิมไว้เพื่อหลีกเลี่ยงการต่อ GPIO ของ ESP32 เข้ากับระบบรถโดยตรง

ผลทดสอบยืนยันแล้วว่า ESP32-S3 ตรวจพบ FTDI ที่ VID:PID 0403:6001 เปิดพอร์ต 9600 baud 8-N-1 ได้ ส่งลำดับเริ่มต้น FF FF EF และได้รับ ACK 0x10 จาก ECU ก่อนเริ่มสตรีมข้อมูล Sensor. ข้อมูลที่อ่านได้จริงประกอบด้วย RPM, ความเร็วรถ, Injector pulse, Injector duty, MAF, Coolant temperature, O₂, Battery, TPS, Ignition timing, AAC, A/F Alpha, A/C, P/N และสถานะลิ้นเร่ง รวมทั้งคำนวณ Trip, Fuel estimate และค่าใช้จ่ายได้

ภาพที่ 1 ลำดับจากระบบ CONSULT เดิมสู่ ESP32-S3

## ผลสำเร็จที่ยืนยันแล้ว

ESP32-S3 N16R8 ทำงานเป็น USB Host ผ่านพอร์ต Native USB/OTG และมองเห็นสาย CONSULT โดยตรง

ระบุอุปกรณ์ FTDI ได้เป็น VID 0x0403 / PID 0x6001 และเปิด VCP ที่ 9600, 8-N-1

ECU ตอบ ACK 0x10 หลังคำสั่งเริ่มต้น FF FF EF และเริ่ม Sensor stream จากชุดคำขอที่จับได้จากระบบเดิม

อ่านค่าจริงขณะเดินเบาได้ต่อเนื่อง เช่น RPM ประมาณ 812-850, MAF 1.705-1.735 V, ECT 96-97°C, TPS 0.56 V และแรงดันระบบชาร์จประมาณ 13.36-14.00 V

ระบบ Trip Logger สามารถแยก Trip, Daily, Lifetime, เก็บ Snapshot และบันทึก NVS/CSV ได้ตามสถาปัตยกรรมที่ออกแบบ

จอ TFT 4.0 นิ้ว SPI 480×320 และ Rotary Encoder สามารถใช้เป็น Dashboard/เมนูโดยไม่ต้องใช้ Touchscreen

ข้อสังเกตจาก Log จริง หลัง FTDI หลุดและต่อใหม่ พบเฟรมแรกบางครั้งมีค่าหลุด เช่น Speed 414 km/h, ECT 157°C, MAF 0 V และ Ignition -55°. ดังนั้นระบบ Production ต้องทิ้งเฟรมช่วง Re-sync และใช้ Range/Consistency validation ก่อนนำข้อมูลไปคำนวณ Trip หรือแจ้งเตือน.

# สารบัญ

| ส่วน | หัวข้อ |
| --- | --- |
| บทที่ 1 | ภาพรวมระบบและอุปกรณ์ |
| บทที่ 2 | Reverse Engineering ด้วย Wireshark/USBPcap |
| บทที่ 3 | ย้าย FTDI CONSULT มาให้ ESP32-S3 เป็น USB Host |
| บทที่ 4 | ลำดับ CONSULT และการแปลงข้อมูล Sensor |
| บทที่ 5 | ผลการอ่านค่าจริงและความหมายของแต่ละค่า |
| บทที่ 6 | Trip / Fuel / Cost / Daily / Lifetime และการบันทึกถาวร |
| บทที่ 7 | TFT 4.0 นิ้ว + Rotary Encoder + เมนูตั้งค่า |
| บทที่ 8 | แผน 3 ขั้นเพื่อทำให้ B14 ประหยัดอย่างเป็นระบบ |
| บทที่ 9 | ขั้นที่ 1 ตรวจสุขภาพเครื่องยนต์ก่อนจูน |
| บทที่ 10 | ขั้นที่ 2 วัด Wideband AFR/Lambda และ O₂ |
| บทที่ 11 | ขั้นที่ 3 Economy Fuel & Ignition Map |
| บทที่ 12 | แผนทดสอบบนถนน/ไดโนและเกณฑ์ตัดสิน |
| ภาคผนวก A | Pin mapping และ Wiring |
| ภาคผนวก B | คำสั่ง PlatformIO / Serial Monitor |
| ภาคผนวก C | สูตรคำนวณและตัวอย่าง |
| ภาคผนวก D | Checklist ติดตั้งจริงในรถ |
| เอกสารอ้างอิง | Nissan / Wireshark / FTDI / Espressif / Bosch |

การอ่านเอกสาร บทที่ 2-7 คือเส้นทางสร้างระบบอ่านข้อมูลและ Dashboard ส่วนบทที่ 8-12 คือแผนปรับความประหยัด. ควรทำขั้นที่ 1 และ 2 ให้ผ่านก่อนเริ่มแก้ Fuel/Ignition calibration.

# บทที่ 1 ภาพรวมระบบและอุปกรณ์

## 1.1 เป้าหมาย

เป้าหมายคือสร้างกล่องแสดงผลสำหรับ Nissan B14 ที่สามารถอ่านข้อมูลจาก ECU ผ่านพอร์ต CONSULT โดยไม่ต้องพึ่งโน้ตบุ๊กระหว่างใช้งานจริง แสดงข้อมูลเครื่องยนต์และค่าใช้จ่ายบน TFT 4.0 นิ้ว ใช้ Rotary Encoder สำหรับเปลี่ยนหน้าและตั้งค่า และบันทึกข้อมูล Trip แม้ดับเครื่องหรือเปิดใช้งานใหม่ภายหลัง

## 1.2 ฮาร์ดแวร์หลักที่ใช้จริง

| อุปกรณ์ | หน้าที่ |
| --- | --- |
| ESP32-S3-WROOM-1 N16R8 | MCU หลัก, 16 MB Flash + 8 MB PSRAM, Native USB Host |
| สาย Nissan CONSULT เดิม | คงวงจร Vehicle interface/clock เดิมไว้ แล้วใช้ฝั่ง USB กับ ESP32-S3 |
| FTDI USB 0403:6001 | ตัวแปลง USB-to-serial ภายในสาย CONSULT; Windows เดิมเห็นเป็น COM3 |
| USB-C OTG → USB-A Female แบบตรง | เชื่อมสาย CONSULT เข้าพอร์ต Native USB ของ ESP32-S3; ไม่ใช้ Hub ในระบบหลัก |
| TFT SPI 4.0" 480×320 | Dashboard และเมนู; บอร์ดที่มีระบุ KMRTM40045-SPI |
| Rotary Encoder 5 ขา | CLK, DT, SW, +, GND สำหรับหมุน/กดแทน Touchscreen |
| microSD (บนบอร์ด TFT) หรือ FATFS Flash | เก็บประวัติ Trip เป็น CSV |
| Automotive Buck 12→5 V + Fuse | จ่ายไฟถาวรในรถอย่างปลอดภัย |
| อุปกรณ์เสริม DS3231 RTC | ให้วันที่/เวลาจริงสำหรับ Daily Trip โดยไม่พึ่งอินเทอร์เน็ต |

ภาพที่ 2 สถาปัตยกรรมระบบฉบับเต็ม

## 1.3 เหตุผลที่ใช้สาย CONSULT เดิมต่อผ่าน USB

สาย CONSULT เดิมไม่ได้เป็นเพียงสาย USB-to-UART ธรรมดา แต่มีวงจรฝั่งรถที่จัดการระดับแรงดันและสัญญาณที่ ECU ต้องการ การคง Interface เดิมไว้ทำให้ ESP32-S3 รับผิดชอบเฉพาะ USB Host และ protocol logic ลดความเสี่ยงจากการนำสัญญาณรถ 5-12 V หรือสัญญาณ open-collector/inverted มาต่อ GPIO 3.3 V โดยตรง

กฎความปลอดภัยของ Hardware ห้ามต่อขา CONSULT จากรถเข้าขา GPIO ของ ESP32-S3 โดยตรงจนกว่าจะวัดระดับสัญญาณและออกแบบวงจรป้องกันอย่างถูกต้อง. ระบบปัจจุบันควรใช้สาย Interface เดิมเป็นฉนวนทางสถาปัตยกรรมระหว่าง ECU กับ MCU.

# บทที่ 2 Reverse Engineering ด้วย Wireshark/USBPcap

## 2.1 จุดประสงค์ของการ Capture

แนวคิดคือไม่เดาคำสั่ง ECU แต่ใช้โปรแกรม CONSULT เดิมที่ทราบว่าใช้งานกับรถได้จริงเป็น Reference implementation แล้วจับข้อมูลระหว่างโปรแกรมกับสาย USB. บน Windows, Wireshark สามารถใช้ USBPcap จับ USB Request Blocks (URB) ของอุปกรณ์ USB ได้; การจับด้วยซอฟต์แวร์เป็นมุมมองระดับ Host stack ไม่ใช่สัญญาณไฟฟ้าทีละ packet บนสาย USB

## 2.2 ขั้นตอนจับข้อมูลที่แนะนำ

ติดตั้ง Wireshark และเลือกติดตั้ง USBPcap ด้วย

เสียบสาย CONSULT เดิมเข้าคอมพิวเตอร์ แล้วตรวจ Device Manager ว่าเป็น USB Serial Port; ในระบบทดสอบพบ COM3, VID:PID 0403:6001

เปิด Wireshark → Capture Options → เลือก USBPcap interface ที่สาย CONSULT อยู่

เริ่ม Capture ก่อนเปิดโปรแกรม CONSULT เดิม เพื่อให้ได้ทั้ง Control transfer ตอนเปิด FTDI และ Bulk transfer ระหว่างใช้งาน

กุญแจ OFF → ต่อ CONSULT เข้ารถ → ON → เปิดโปรแกรมเดิม → Connect ECU → Data Monitor

สร้างสถานะที่รู้ค่า: Engine OFF, Idle, 1,500 rpm, 2,000 rpm, A/C OFF/ON, เหยียบคันเร่งเบา ๆ และปล่อยคันเร่ง

หยุด Capture และบันทึกเป็น .pcapng พร้อมจดเวลา/เหตุการณ์ เพื่อจับคู่ byte กับค่าที่หน้าจอ CONSULT แสดง

## 2.3 วิธีหาอุปกรณ์ FTDI ใน Capture

หา Device Descriptor หรือ Control transfer ที่มี VID 0x0403 และ PID 0x6001 แล้วจด usb.device_address ของอุปกรณ์นั้น จากนั้นกรองเฉพาะ address ดังกล่าว เพื่อไม่ให้ข้อมูล USB mouse, keyboard หรืออุปกรณ์อื่นปะปน

ตัวอย่าง Display Filter: usb.device_address == <เลขอุปกรณ์> ดู packet ที่มี payload: usb.device_address == <เลขอุปกรณ์> && usb.capdata

## 2.4 การแยกชั้น FTDI ออกจาก CONSULT

Capture ที่เห็นจาก Wireshark เป็นข้อมูลระหว่าง Windows กับ FTDI จึงมีทั้งการตั้ง baud rate, line coding, modem control และข้อมูล Bulk IN/OUT. Payload CONSULT จริงอยู่ภายในข้อมูล serial ที่ FTDI ขนส่ง. เมื่อใช้ class driver FTDI/VCP บน ESP32-S3 ภายหลัง เราจึงทำงานกับข้อมูล Serial payload โดยไม่ต้องจัดการทุก URB เอง

## 2.5 ลำดับที่พิสูจน์กับ ECU แล้ว

TX INIT ¦ FF FF EF RX ACK ¦ 10 TX SENSOR REQUEST ¦ 30 5A 00 5A 01 5A 14 5A 15 5A 04 5A 05 5A 08 5A 09 5A 0B 5A 0C 5A 0D 5A 16 5A 17 5A 13 5A 1E 5A 1F 5A 1A 5A 15 F0 RX ¦ continuous sensor frames

สิ่งที่ถือว่า “ยืนยันแล้ว” ลำดับ FF FF EF → ACK 0x10 ไม่ได้มาจากการคาดเดาเพียงอย่างเดียว แต่ถูกส่งจาก ESP32-S3 ไปยังรถคันนี้และได้รับ ACK 0x10 จริงใน Serial log. หลังจากนั้นชุด Sensor request ทำให้ CONSULT sensor stream เริ่มสำเร็จ.

ภาพที่ 3 วิธีคิดจาก Capture ไปสู่ Firmware

# บทที่ 3 ย้าย FTDI CONSULT มาให้ ESP32-S3 เป็น USB Host

## 3.1 โครงสร้างพอร์ตบนบอร์ดที่ทดสอบ

| ส่วน | การใช้งาน |
| --- | --- |
| USB-C Native/OTG | ฝั่ง USB Host ของ ESP32-S3; ใช้ GPIO19 = D- และ GPIO20 = D+ ภายในบอร์ด |
| USB-C UART/CH343 | ต่อคอมพิวเตอร์เพื่อ Upload/Serial Monitor; ในการทดสอบเป็น COM4, VID:PID 1A86:55D3 |
| สาย CONSULT FTDI | เมื่อย้ายจาก PC มา ESP32 จะไม่เป็น COM3 ใน Windows แล้ว; ESP32 จะ enumerate เป็น USB device 0403:6001 |

## 3.2 ขั้นทดสอบ USB Host Detector

เริ่มจาก Firmware ที่ทำหน้าที่เพียงติดตั้ง USB Host Library และอ่าน Device Descriptor. จุดนี้ยังไม่ต่อหัว CONSULT เข้ารถ เพื่อแยกปัญหา USB ออกจากปัญหา ECU

ผลที่ต้องการ: USB DEVICE DETECTED VID : 0x0403 PID : 0x6001 *** NISSAN CONSULT FTDI FOUND ***

การทดสอบครั้งแรกพบว่าอะแดปเตอร์แบบ Hub ถูก enumerate เป็น Device class 0x09 และ VID:PID 3431:6241 จึงเปลี่ยนเป็น USB-C OTG → USB-A Female แบบตรง ผลคือ ESP32 ตรวจพบ FTDI 0403:6001 สำเร็จ

## 3.3 ขั้นเปิด FTDI แบบ Read-only

เมื่อ USB Host ผ่านแล้ว ขั้นถัดไปเปิด FTDI 0403:6001 ที่ 9600 baud, 8 data bits, no parity, 1 stop bit โดยยังไม่ส่งคำสั่ง ECU. จุดประสงค์คือยืนยันว่าชั้น USB Host + VCP ใช้งานได้อย่างเสถียร

FTDI OPENED SUCCESSFULLY VID:PID : 0403:6001 UART : 9600 baud, 8-N-1 Mode : READ-ONLY RX total : 0 bytes

## 3.4 ขั้นเปิด TX เฉพาะคำสั่ง Data Monitor

จากนั้นเปิด TX เฉพาะคำสั่งที่ได้จาก Capture และทดสอบกับรถ. Firmware ไม่ควรมี Active Test เช่น injector cut, fuel pump command หรือ fan command จนกว่าจะมีเหตุผลและ safety interlock ที่ชัดเจน

I (...) B14_CONSULT: CONSULT initialization attempt 1/3 TX INIT ¦ FF FF EF I (...) B14_CONSULT: ECU initialization ACK 0x10 received TX SENSOR REQUEST ¦ 30 5A ... F0 I (...) B14_CONSULT: CONSULT sensor stream started successfully

## 3.5 การเชื่อมต่อรถ

กุญแจ OFF

ต่อ ESP32-S3 กับคอมพิวเตอร์/แหล่งจ่ายไฟ

ต่อ FTDI CONSULT เข้าพอร์ต OTG แบบตรง

เสียบหัว CONSULT เข้ารถ

หมุนกุญแจ ON

รอ ECU ACK; จากนั้นจึงสตาร์ตเครื่องและดู Live data

ตามคู่มือ Nissan ที่แนบ ขั้นตอนตรวจด้วย CONSULT-II ในคู่มือ GA16DNE ระบุแนวทางเดียวกันในระดับงานบริการ: ignition OFF → ต่ออุปกรณ์เข้าช่อง Data Link Connector → ignition ON → เข้าโหมด Engine/Data Monitor. Transport ของโครงการนี้เป็น CONSULT serial ผ่าน Interface เดิม แต่ลำดับการต่อรถควรรักษาหลักเดียวกัน.

# บทที่ 4 ลำดับ CONSULT และการแปลงข้อมูล Sensor

## 4.1 State ของการสื่อสาร

| State | เงื่อนไข | การกระทำ |
| --- | --- | --- |
| USB_WAIT | ยังไม่พบ 0403:6001 | รอ FTDI และไม่ส่งข้อมูล |
| FTDI_OPEN | เปิด VCP สำเร็จ | ตั้ง 9600 8-N-1 |
| ECU_INIT | ต่อรถ/กุญแจ ON | ส่ง FF FF EF และรอ ACK 10 |
| REQUEST | ได้ ACK | ส่งชุด 5A <register> แล้ว F0 |
| STREAM | มีเฟรมต่อเนื่อง | Parse → validate → publish VehicleData |
| RECONNECT | USB error/disconnect | ปิด handle, รอ enumerate ใหม่, ทิ้งเฟรมช่วง re-sync |

## 4.2 VehicleData ที่ควรใช้เป็นโครงสร้างกลาง

typedef struct { int rpm; int speed_kmh; float injector_ms; float injector_duty_pct; float maf_v; int coolant_c; float o2_v; float battery_v; float tps_v; int ignition_deg; float aac_pct; float af_alpha_pct; bool ac_on; bool pn_on; bool throttle_closed; bool valid; uint32_t timestamp_ms; } VehicleData;

## 4.3 Data validation

ค่าที่ parser แปลงได้ต้องผ่าน validation ก่อนใช้คำนวณ เนื่องจากช่วง reconnect พบ byte alignment หลุดชั่วคราว. ควรใช้ทั้ง range check และ temporal consistency เช่น ค่าความเร็วไม่ควรกระโดดจาก 0 เป็น 414 km/h ภายใน 30 ms และ Coolant ไม่ควรกระโดดจาก 97 เป็น 157°C แล้วกลับทันที

| ตัวแปร | ช่วง Validation ที่ใช้กับ Dashboard | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| RPM | 0-8,000 rpm | ปรับเพดานตามเครื่องจริง; 0 ใช้ตรวจดับเครื่อง |
| Speed | 0-240 km/h | ค่ากระโดดผิดธรรมชาติให้ทิ้ง |
| MAF | 0-5 V | ใช้ช่วง Sensor voltage; compare reference warm idle |
| ECT | -20 ถึง 125°C สำหรับการสะสม Trip | ค่าหลุดนอกรangeไม่อัปเดต Max coolant |
| O₂ narrowband | 0-1.1 V โดยประมาณ | ค่าที่เกินมากให้ถือว่า alignment/sensor issue |
| Battery | 8-16 V | ต่ำ/สูงกว่านี้ให้เตือนและตรวจ power |
| TPS | 0-5 V | closed throttle ของคู่มือประมาณ 0.4-0.6 V |
| Ignition | -10 ถึง 60° | ค่าหลุดเช่น -55° หลัง reconnect ให้ทิ้ง |
| A/F Alpha | 50-150% | รอบ 100% คือ correction ใกล้ศูนย์; ไม่ใช่ AFR 10.0 |

A/F Alpha ≠ AFR ค่า A/F ที่ระบบแสดง 97-99% เป็นตัวคูณ/ค่าการแก้ไขการควบคุมส่วนผสมจาก ECU โดยค่าประมาณ 100% หมายถึงใกล้ฐาน ไม่ใช่ “AFR = 9.7 หรือ 9.9”. การวัด AFR จริงสำหรับการจูนต้องใช้ Wideband Lambda sensor/controller.

# บทที่ 5 ผลการอ่านค่าจริงและความหมายของแต่ละค่า

## 5.1 ตัวอย่างผลจริงจาก B14 ขณะเดินเบา

LIVE ¦ RPM= 838 ¦ SPD= 0 km/h ¦ INJ=3.24 ms ¦ DUTY=2.26% ¦ MAF=1.710 V ¦ ECT=96 C ¦ O2=0.09 V ¦ BAT=13.92 V ¦ TPS=0.56 V ¦ IGN=6 ¦ AAC=30.0% ¦ A/F=97% ¦ A/C=OFF ¦ P/N=ON ¦ THR=CLOSED ¦ FUEL_EST=0.98 L/h

| ค่า | ช่วงที่สังเกต | ค่าเฉลี่ยตัวอย่าง | ความหมาย |
| --- | --- | --- | --- |
| RPM | 812-850 rpm | ประมาณ 829 rpm | ความเร็วรอบเครื่อง |
| Injector pulse | 3.23-3.45 ms | 3.33 ms | เวลาที่หัวฉีดเปิดในหนึ่งเหตุการณ์ฉีด |
| Injector duty | 2.25-2.42% | 2.30% | สัดส่วนเวลาที่หัวฉีดเปิดต่อรอบการทำงาน |
| MAF | 1.705-1.735 V | 1.719 V | แรงดันสัญญาณปริมาณอากาศ |
| ECT | 96-97°C | 96.7°C | อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น |
| O₂ | 0.06-0.74 V | แปรผัน | Narrowband rich/lean feedback |
| Battery | 13.36-14.00 V | 13.84 V | แรงดันระบบชาร์จ |
| TPS | 0.56 V | 0.56 V | ลิ้นเร่งปิด |
| Ignition | 4-10° | 7.4° | องศา advance ที่ ECU คำนวณ/รายงาน |
| AAC | 30-43.5% | 37.7% | คำสั่งควบคุมอากาศรอบเดินเบา |
| A/F Alpha | 97-99% | 97.1% | Fuel feedback correction ใกล้ฐาน 100% |
| Fuel estimate | 0.97-1.04 L/h | ~1.0 L/h | ประมาณจาก injector model; ต้อง calibrate |

## 5.2 ค่าอ้างอิงจากคู่มือ Nissan GA16DNE

| Parameter | Reference | คู่มือ |
| --- | --- | --- |
| MAF voltage | Warm idle: ~1.0-1.7 V; 2,500 rpm no-load: ~1.5-2.1 V | EC-70 |
| Base fuel program | Warm idle: 1.5-3.0 ms; 2,000 rpm: 1.2-3.0 ms | EC-71 |
| A/F Alpha | 75-125% ที่ 2,000 rpm หลังอุ่นเครื่อง | EC-71 |
| Coolant | มากกว่า 70°C หลังอุ่นเครื่อง | EC-71 |
| Front O₂ | 0-0.3 V ↔ ~0.6-1.0 V ที่ 2,000 rpm | EC-71 |
| O₂ rich/lean switching | เปลี่ยนมากกว่า 5 ครั้งใน 10 s ที่ 2,000 rpm | EC-71 |
| Battery | Ignition ON / engine off: 11-14 V | EC-71 |
| Injector pulse | Warm idle: 2.0-3.5 ms; 2,000 rpm: 1.5-3.5 ms | EC-72 |
| Ignition advance | Warm idle: 10±2° BTDC; 2,000 rpm no-load: 25-45° | EC-72 |
| Calculated load | Warm idle: 10-35%; 2,500 rpm no-load: 10-35% | EC-72 |
| Mass air flow | Warm idle: 1-4 g/s; 2,500 rpm: 5-10 g/s | EC-72 |
| TPS | Ignition ON/engine off, closed: 0.4-0.6 V; WOT ~4.0 V | TPS section |
| Fuel pressure | Idle: ~3.05 kg/cm² / 43 psi (basic service reference) | EC-19 |
| Compression | Standard 192 psi @350 rpm; minimum 164 psi; max difference 14 psi | EM-11 |
| Idle base setting | Manual data: 625±50 MT / 725±50 AT (TPS disconnected); A/C ON 900 rpm | MA-24 |

การใช้ค่าคู่มือ คู่มือที่แนบเป็น GA16DNE/CONSULT-II และใช้เป็น Service reference สำหรับ logic/parameter semantics. รถ B14 ของโครงการมี ECU/Interface เฉพาะของตน จึงไม่ควรนำเลขทุกตัวไปใช้เป็น Calibration map โดยตรงโดยไม่ยืนยันเครื่องยนต์, ECU part number, transmission และตลาดรถ.

## 5.3 ความหมายเพื่อการวิเคราะห์ความประหยัด

| ค่า | ใช้ดูอะไร |
| --- | --- |
| RPM | ใช้แบ่ง Idle/Cruise/Acceleration และคำนวณ injector duty |
| Speed | คำนวณระยะทาง และแยก Idle กับ Moving |
| Injector ms + RPM | ตัวแทนปริมาณเชื้อเพลิงก่อนสอบเทียบ flow จริง |
| MAF | ตรวจโหลดอากาศ/ความสมเหตุสมผลของ fueling และสุขภาพ MAF/intake |
| ECT | เครื่องที่เย็นตลอดอาจ enrichment มากและกินน้ำมัน; ตรวจ thermostat/sensor |
| O₂ narrowband | ยืนยัน closed-loop switching แต่ไม่ใช้วัด AFR แม่นยำตอนจูน |
| TPS | รู้ตำแหน่งคันเร่ง/closed throttle; ใช้ตรวจ driving behavior |
| Ignition | ติดตามการเปลี่ยน advance; absolute map ต้องยืนยันภายใต้ load |
| A/F Alpha | ดูแนวโน้ม ECU เพิ่ม/ลด fuel จากฐาน; >100 โดยทั่วไปคือฝั่งเพิ่ม correction, <100 ฝั่งลด |
| AAC | บอกภาระควบคุมรอบเดินเบาและผลจากแอร์/โหลดเสริม |
| Battery | ระบบชาร์จผิดปกติทำให้ idle/load และความน่าเชื่อถือระบบอิเล็กทรอนิกส์แย่ลง |

# บทที่ 6 Trip / Fuel / Cost / Daily / Lifetime และการบันทึกถาวร

ภาพที่ 4 State Machine ของ Trip Logger

## 6.1 นิยาม Trip

Trip หนึ่งเที่ยวเริ่มเมื่อ RPM > 300 ต่อเนื่องประมาณ 1 วินาที และจบเมื่อ RPM < 50 ต่อเนื่องประมาณ 8 วินาที. การหยุดรถที่ไฟแดงหรือจอด P/N ขณะเครื่องยังติดไม่จบ Trip แต่สะสม Idle time ต่อไป

## 6.2 สูตรระยะทางและน้ำมัน

distance_km += speed_kmh * dt_seconds / 3600.0 Injector duty (%) = injector_ms * RPM / 1200 Fuel_L/h = injector_flow_cc_min * injector_count * duty_fraction * 60 / 1000 fuel_liters += fuel_L/h * dt_seconds / 3600 cost_baht = fuel_liters * fuel_price_baht_per_liter

สูตร duty ด้านบนสอดคล้องกับการฉีดแบบ sequential ในการทำงานปกติของเครื่องสี่จังหวะ ซึ่งหนึ่ง engine cycle ใช้สองรอบเพลาข้อเหวี่ยง. อย่างไรก็ตาม injector flow จริงของรถยังไม่ได้ยืนยัน จึงใช้ค่าเริ่มต้นเพื่อประมาณเท่านั้น

## 6.3 Calibration การคำนวณน้ำมัน

Calibration factor = ลิตรที่เติมจริง / ลิตรที่ระบบคำนวณ Corrected fuel = Calculated fuel × Calibration factor ตัวอย่าง: ระบบคำนวณ 27.0 L แต่เติมจริง 30.0 L Calibration = 30 / 27 = 1.111

## 6.4 โครงสร้างข้อมูลสะสม

| ระดับ | เริ่มใหม่เมื่อ | เก็บอะไร |
| --- | --- | --- |
| Trip | สตาร์ตเครื่องเที่ยวใหม่ | distance, fuel, cost, time, idle, AC time, max ECT, min battery |
| Daily | เปลี่ยนวันที่ | จำนวน Trip, distance, fuel, cost |
| Lifetime | ไม่รีเซ็ตอัตโนมัติ | ยอดรวมตลอดการใช้งาน |
| Settings | เปลี่ยนเมื่อผู้ใช้กดบันทึก | fuel price, calibration, brightness, last page, visible fields |

## 6.5 NVS และ CSV

NVS ใช้เก็บค่าขนาดเล็กและต้องคงอยู่หลังไฟดับ เช่น Settings, current Trip snapshot, Daily/Lifetime totals และ Trip ID. ประวัติ Trip หลายรายการควรเก็บเป็น CSV บน FATFS/microSD เพราะเหมาะกับข้อมูลยาวและนำออกไปวิเคราะห์ภายหลังได้

Trip ID, Date, Start, End, Distance_km, Fuel_EST_L, Cost_Baht, km_L, Idle_min, AC_min, Max_ECT, Min_BAT 125, 2026-08-08, 07:20, 08:05, 28.400, 2.630, 96.52, 10.80, 8.5, 32.0, 97, 12.4

## 6.6 การป้องกันข้อมูลหาย

Snapshot ทุก ~60 วินาทีหรือทุก 1 km

บันทึกทันทีเมื่อ detect engine stop

ใช้ committed Trip ID ป้องกันเขียนซ้ำ

เมื่อ boot พบ active_trip ค้าง ให้กู้ Snapshot เป็น RECOVERED trip

ติดตั้งไฟ B+ ผ่านฟิวส์และ automotive buck เพื่อให้ MCU มีเวลาปิด Trip หลัง IGN/ACC OFF

อย่าเขียน Flash ทุกจังหวะ Encoder หรือทุก Sensor frame การเปลี่ยนค่าบนหน้าจอควรแก้ตัวแปร RAM ก่อน แล้วเขียน NVS เฉพาะเมื่อผู้ใช้ “กดค้างเพื่อบันทึก” หรือเมื่อเกิด checkpoint ที่ออกแบบไว้. วิธีนี้ลด write amplification และป้องกันปัญหาขณะไฟตก.

# บทที่ 7 TFT 4.0 นิ้ว + Rotary Encoder + เมนูตั้งค่า

## 7.1 จอที่มีอยู่

ภาพที่ 5 บอร์ด TFT SPI 4.0 นิ้ว 480×320 ที่ใช้ในโครงการ

ด้านหลังบอร์ดระบุ 4.0" TFT SPI 480×320 V1.0 / KMRTM40045-SPI และมีขา TFT SPI, Touch SPI และช่อง microSD. โครงการใช้ Rotary Encoder แทน Touch จึงไม่ต้องต่อขา Touch. สำหรับ Firmware v3.6.1 FLICKER-FREE ที่แนบกับโครงการ เส้นทางแสดงผลใน source ใช้ Direct ILI9488 480×320 (ไม่ใช้ LVGL) และวาดเฉพาะส่วนที่ค่าเปลี่ยนเพื่อลดอาการ flicker. ก่อนติดตั้งจริงควรทดสอบ Display standalone และยืนยัน Controller ของบอร์ดตามล็อตที่ใช้งาน.

## 7.2 Rotary Encoder

ภาพที่ 6 Rotary Encoder แบบ CLK / DT / SW / + / GND

| การกระทำ | หน้าที่ใน v3.6.1 FLICKER-FREE |
| --- | --- |
| หมุนตามเข็ม | หน้าปกติ: หน้าถัดไป / Settings: เลื่อนลง / Edit: เพิ่มค่า |
| หมุนทวนเข็ม | หน้าปกติ: หน้าก่อนหน้า / Settings: เลื่อนขึ้น / Edit: ลดค่า |
| กดสั้น | หน้าปกติ: เข้า Settings / Settings: เลือก, Toggle หรือ Save |
| กดค้างประมาณ 1 วินาที | หน้าปกติหรือ Settings: กลับ Page 1; ระหว่าง Edit: ยกเลิกการแก้ไข |
| การหมุนแบบวนรอบ | Page 4 → Page 1 และ Page 1 → Page 4 ได้โดยหมุนต่อเนื่อง |

## 7.3 Pin mapping ที่ไม่ชน USB Host

| อุปกรณ์ | ขา ESP32-S3 | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| TFT MOSI | GPIO11 | SPI2 |
| TFT SCK | GPIO12 | SPI2 |
| TFT MISO | GPIO13 | SPI2 |
| TFT CS | GPIO10 |  |
| TFT D/C | GPIO9 |  |
| TFT RESET | GPIO8 |  |
| SD CS | GPIO4 | แชร์ SPI bus |
| Encoder CLK | GPIO5 | 3.3 V logic |
| Encoder DT | GPIO6 | 3.3 V logic |
| Encoder SW | GPIO7 | input pull-up |
| Backlight PWM | GPIO18 → MOSFET | ไม่ขับ LED backlight จาก GPIO ตรง |
| USB Host D-/D+ | GPIO19 / GPIO20 | สงวนให้ Native USB |
| Console UART | GPIO43 / GPIO44 | COM4 ผ่าน CH343 บนบอร์ด |

ไฟ Encoder ต่อขา + ของ Rotary Encoder ที่ 3.3 V เพื่อให้ CLK/DT/SW อยู่ในระดับที่ปลอดภัยกับ ESP32-S3. ไม่ควรเลี้ยงโมดูล 5 V แล้วส่งสัญญาณ 5 V เข้าขา GPIO.

## 7.4 โครงสร้างหน้า Dashboard

ภาพที่ 7 ตัวอย่างแนวคิด Dashboard 480×320; รุ่น v3.6.1 FLICKER-FREE ใช้หน้าจอจริง 4 หน้าตามตารางและคำอธิบายด้านล่าง

| หน้า | ข้อมูลและวัตถุประสงค์ |
| --- | --- |
| Page 1/4 DRIVE DASH | Speed, RPM, Fuel Rate, Coolant, Battery, Trip Cost — หน้าหลักสำหรับอ่านเร็วขณะขับ |
| Page 2/4 ENGINE DATA | RPM, Speed, TPS %, Battery, Injector ms, Duty, MAF, Ignition, ECT, O₂, AAC, Fuel L/h — วิเคราะห์ Live Sensor |
| Page 3/4 TRIP LOGGER | Distance, Fuel Used, Trip Cost, Avg km/L, Today Trips, Lifetime Trip Count — สรุปเที่ยวและความประหยัด |
| Page 4/4 SETTINGS | Fuel Price, Calibration, Show O₂, Show AAC, Show A/F, Return — ตั้งค่าด้วย Rotary Encoder |

### 7.4.1 ส่วนที่เหมือนกันทุกหน้า

แถบด้านบนบอกสถานะการเชื่อมต่อและ Parser เช่น USB:OK ECU:LIVE RAW18. ถ้าการ์ดแสดง “--” ให้ตรวจสถานะด้านบนก่อน เพราะหมายถึงข้อมูลยังไม่ valid ไม่ใช่ Sensor มีค่าเป็นศูนย์.

| ข้อความ | ความหมาย |
| --- | --- |
| USB:OK | ESP32-S3 ตรวจพบและเปิด FTDI CONSULT 0403:6001 แล้ว |
| USB:-- | ยังไม่พบหรือ FTDI หลุด |
| ECU:LIVE | มี Sensor frame ที่ผ่าน validation และใช้แสดงผลได้ |
| ECU:SYNC | CONSULT session เริ่มแล้ว แต่ parser กำลัง sync/รอ valid frames |
| ECU:-- | ยังไม่มี session ที่ใช้งานได้ |
| SEARCH | Parser กำลังหาตำแหน่งเฟรม |
| FF12 | Parser lock กับเฟรมแบบมี header FF 12 |
| RAW18 | Parser lock กับ raw payload 18 bytes ตาม capture ของรถคันทดสอบ |

ความหมายของแถบสีใต้ตัวเลข แถบสีเป็น Relative Bar เพื่อช่วยมองแนวโน้มเท่านั้น ไม่ใช่ Alarm/Warning threshold ของ Nissan. สีหรือความยาวของแถบจึงไม่ควรใช้ตัดสินว่า “ปกติ/เสีย” โดยลำพัง.

### 7.4.2 Page 1/4 — DRIVE DASH

หน้าหลักสำหรับใช้งานระหว่างขับ เน้นตัวเลขใหญ่ 6 ค่า อ่านเร็วและไม่ต้องเปิดรายละเอียด Sensor ทั้งหมด.

| ช่อง | ความหมาย | วิธีใช้ |
| --- | --- | --- |
| SPEED (km/h) | ความเร็วรถจาก ECU | ใช้ดูความเร็วและเป็นตัวแปรสะสมระยะทาง Trip |
| RPM | ความเร็วรอบเครื่องยนต์ | แยก Idle/Cruise/Acceleration และใช้ร่วมกับ Injector duty |
| FUEL RATE (L/h) | อัตราการใช้น้ำมันต่อชั่วโมงโดยประมาณ | คำนวณจาก Injector model × Calibration; ไม่ใช่ flow meter จริง |
| COOLANT (°C) | Engine Coolant Temperature (ECT) | ดู warm-up และแนวโน้มความร้อน; ค่าหลุดหลัง reconnect ถูก validation กรอง |
| BATTERY (V) | แรงดันไฟระบบรถที่ ECU รายงาน | ดูระบบชาร์จและแรงดันตก; รถทดสอบเดินเบาเคยอยู่ประมาณ 13.36-14.00 V |
| TRIP COST (Baht) | ค่าใช้จ่าย Trip ปัจจุบันโดยประมาณ | Fuel Used × ราคาน้ำมันที่ snapshot ตอนเริ่ม Trip |

วิธีใช้: ใช้ Page 1 เป็นหน้าประจำขณะขับ. ถ้า Fuel Rate สูงผิดคาด ให้ดู Page 2 ร่วมกับ RPM, TPS, MAF, AAC และ A/C. Trip Cost เป็นค่าประมาณจนกว่าจะสอบเทียบ Fuel Calibration กับการเติมจริง.

### 7.4.3 Page 2/4 — ENGINE DATA

หน้าวิเคราะห์ Live Sensor สำหรับดูความสัมพันธ์ของรอบ, โหลดอากาศ, คันเร่ง, หัวฉีด, timing และระบบควบคุมรอบเดินเบา.

| ช่อง | ความหมาย | ข้อสังเกต |
| --- | --- | --- |
| RPM | รอบเครื่องยนต์ | เทียบกับ Injector, MAF, Ignition และ AAC |
| SPD (km/h) | ความเร็วรถ | แยกรถจอด/รถเคลื่อนที่ |
| TPS (%) | จอคำนวณจาก TPS voltage × 20 | เป็นสเกล 0-100% จากแรงดัน 0-5 V ไม่ใช่การรับรองมุมลิ้นเร่งจริง; 0.56 V จะแสดงประมาณ 11% |
| BAT (V) | Battery/charging voltage | ดูความเสถียรระบบชาร์จ |
| INJ (ms) | Injector pulse width | เวลาหัวฉีดเปิดในหนึ่งเหตุการณ์ฉีด |
| DUTY (%) | Injector duty | ประมาณจาก injector_ms × RPM / 1200 สำหรับ sequential 4-stroke |
| MAF (V) | แรงดัน Mass Air Flow | ใช้ดูแนวโน้มปริมาณอากาศ/โหลดและความสมเหตุสมผลของ Sensor |
| IGN (deg) | Ignition advance BTDC ที่ ECU รายงาน | ใช้ดูแนวโน้ม timing; ไม่ใช่ target สำหรับจูนโดยไม่มี load/knock measurement |
| TEMP (°C) | Coolant/ECT | ดู warm-up และอุณหภูมิทำงาน |
| O₂ (V) | Front narrowband O₂ voltage | ใช้ดู rich/lean switching รอบ stoichiometric; ห้ามตีความเป็น AFR ตรง ๆ |
| AAC (%) | Air Auxiliary Control | ดูภาระควบคุมรอบเดินเบา โดยเฉพาะเมื่อ A/C ทำงาน |
| FUEL (L/h) | Fuel rate estimate | ค่าประมาณจาก Injector model และ Calibration |

วิธีอ่านร่วมกัน: Idle ร้อนควรเห็น RPM ค่อนข้างนิ่ง, Speed = 0, TPS ต่ำ และ MAF/INJ/AAC เปลี่ยนอย่างสมเหตุสมผล. เมื่อเปิด A/C มักเห็น AAC/Injector/Fuel Rate เปลี่ยนตามโหลด. เมื่อเร่ง TPS, MAF, Injector และ RPM ควรเปลี่ยนไปในทิศทางสัมพันธ์กัน.

ข้อควรระวัง O₂ และ A/F Alpha O₂ เดิมเป็น Narrowband จึงใช้ดู switching ไม่ใช่ AFR แม่นยำ. A/F Alpha ใกล้ 100% คือ fuel feedback correction ใกล้ฐาน ไม่ใช่ AFR 10.0. การจูนจริงต้องใช้ Wideband Lambda.

### 7.4.4 Page 3/4 — TRIP LOGGER

หน้าสรุปเที่ยวปัจจุบันและจำนวนเที่ยวสะสม เพื่อประเมินระยะทาง น้ำมัน ค่าใช้จ่าย และความประหยัดเฉลี่ย.

| ช่อง | ความหมาย | หลักการ |
| --- | --- | --- |
| DISTANCE (km) | ระยะทาง Trip ปัจจุบัน | อินทิเกรตจาก Speed ตามเวลา |
| FUEL USED (L) | น้ำมันที่ใช้โดยประมาณ | สะสมจาก Fuel L/h × เวลา โดยใช้ Calibration ของ Trip |
| TRIP COST (Baht) | ค่าใช้จ่าย Trip | Fuel Used × ราคาน้ำมันที่บันทึกตอนเริ่ม Trip |
| AVG ECON (km/L) | ความประหยัดเฉลี่ย | Distance / Fuel Used; ค่าน่าเชื่อถือขึ้นหลัง full-tank calibration |
| TODAY TRIPS | จำนวน Trip ของวันที่ตั้งไว้ | เพิ่มเมื่อ Trip finalize และ commit สำเร็จ |
| LIFETIME | จำนวน Trip สะสมตลอดการใช้งาน | ไม่รีเซ็ตอัตโนมัติ |

Trip เริ่มเมื่อ RPM > 300 ต่อเนื่องประมาณ 1 วินาที. การจอดไฟแดงหรือ Speed = 0 แต่เครื่องยังติดไม่จบ Trip และยังสะสม Idle time. Trip จบเมื่อ RPM < 50 ต่อเนื่องประมาณ 8 วินาที. ระบบทำ Snapshot ประมาณทุก 60 วินาทีหรือทุก 1 km เพื่อลดความเสี่ยงข้อมูลหาย.

วิธีใช้: เปรียบเทียบเส้นทางเดิมหลายเที่ยวหลังทำ Calibration แล้ว. อย่าตัดสินความประหยัดจาก Trip สั้นมาก เพราะ Idle time และความคลาดเคลื่อน Fuel Estimate มีผลสูง. TODAY TRIPS และ LIFETIME บนจอรุ่นนี้เป็น “จำนวนเที่ยว” ไม่ใช่ระยะทางรวม.

### 7.4.5 Page 4/4 — SETTINGS

หน้าตั้งค่าที่มีผลต่อการคำนวณ Fuel/Cost และค่าควบคุม UI. ใช้ Rotary Encoder เพียงตัวเดียวในการเลื่อน เลือก แก้ไข และบันทึก.

| เมนู | ความหมาย | พฤติกรรม v3.6.1 |
| --- | --- | --- |
| FUEL PRICE | ราคาน้ำมัน บาท/ลิตร | ช่วง 1.00-100.00; step 0.10; กดสั้นเข้า Edit และกดสั้นอีกครั้งเพื่อ Save NVS |
| CALIBRATION | ตัวคูณแก้ Fuel Estimate | ช่วง 0.200-3.000; step 0.001; สูตร = ลิตรเติมจริง / ลิตรที่ระบบคำนวณ |
| SHOW O₂ | UI bitmask สำหรับ O₂ | กดสั้น Toggle และบันทึก NVS ทันที |
| SHOW AAC | UI bitmask สำหรับ AAC | กดสั้น Toggle และบันทึก NVS ทันที |
| SHOW A/F | UI bitmask สำหรับ A/F Alpha | กดสั้น Toggle และบันทึก NVS ทันที |
| RETURN | กลับ Page 1 | กดสั้นกลับหน้าหลักและบันทึก Page 1 เป็น startup page |

Fuel Price และ Calibration ถูก copy เข้า Trip record ตอนเริ่ม Trip. ถ้าเปลี่ยนค่าระหว่างเที่ยว ค่าใหม่จะใช้กับ Trip ถัดไป ไม่ย้อนแก้ Trip ที่กำลังวิ่งหรือประวัติเดิม.

หมายเหตุ UI ของ v3.6.1 Source ปัจจุบันมี visible_mask สำหรับ O₂/AAC/A/F และบันทึก NVS แล้ว แต่หน้า ENGINE DATA ยังเป็น layout 12 การ์ดคงที่: O₂/AAC ยังถูกวาด และยังไม่มีการ์ด A/F Alpha แยก. ดังนั้นเมนู SHOW A/F เป็นจุดเตรียมสำหรับการปรับ UI รุ่นถัดไป.

### 7.4.6 วิธีใช้ Rotary Encoder แบบรวบรัด

| สถานะ | หมุน | กดสั้น | กดค้าง ~1 s |
| --- | --- | --- | --- |
| Page 1-3 | เปลี่ยนหน้า | เข้า Settings | กลับ Page 1 และบันทึก Page 1 เป็น startup page |
| Settings (ไม่ Edit) | เลื่อนรายการ | เลือก / Toggle / เข้า Edit / Return | กลับ Page 1 |
| Settings (กำลัง Edit) | เพิ่ม/ลดค่า | Save NVS แล้วออกจาก Edit | Cancel ไม่บันทึกค่าที่หมุนล่าสุด |

ลำดับใช้งานแนะนำ: กุญแจ OFF → ต่อ CONSULT/จ่ายไฟ → กุญแจ ON → รอ ECU:LIVE → ตรวจ Page 2 ก่อนขับ → ใช้ Page 1 ระหว่างขับ → หลังดับเครื่องรอ Trip finalize แล้วดู Page 3 → เมื่อเติมจริงคำนวณ Calibration และตั้งใน Page 4 สำหรับ Trip ถัดไป.

## 7.5 ตั้งราคาน้ำมันและ Calibration ด้วย Encoder

ใน Firmware v3.6.1 ค่า Fuel Price และ Calibration เก็บเป็น float ใน Settings และ commit ลง NVS เมื่อผู้ใช้กดสั้นเพื่อ Save. Fuel Price ปรับครั้งละ 0.10 บาท/L ในช่วง 1.00-100.00; Calibration ปรับครั้งละ 0.001 ในช่วง 0.200-3.000. เมื่อ Trip เริ่ม ระบบจะ snapshot ค่าทั้งสองเข้า Trip record ทำให้การเปลี่ยนค่าระหว่าง Trip มีผลกับ “Trip ถัดไป” และไม่เปลี่ยนค่าใช้จ่ายย้อนหลัง.

FUEL PRICE : กดสั้นเข้า EDIT → หมุน ±0.10 → กดสั้น SAVE / กดค้าง CANCEL CALIBRATION: กดสั้นเข้า EDIT → หมุน ±0.001 → กดสั้น SAVE / กดค้าง CANCEL ตัวอย่าง Calibration: ระบบคำนวณ 27.0 L, เติมจริง 30.0 L → 30/27 = 1.111

## 7.6 Show O₂ / AAC / A/F และข้อจำกัดของ layout ปัจจุบัน

v3.6.1 ใช้ UI_VISIBLE_O2, UI_VISIBLE_AAC และ UI_VISIBLE_AF เป็น bitmask และบันทึกลง NVS ทันทีเมื่อกด Toggle ใน Settings. อย่างไรก็ตาม render_engine() ปัจจุบันยังวาด O₂/AAC แบบคงที่และยังไม่มีการ์ด A/F Alpha แยกบนหน้า ENGINE DATA. ดังนั้นค่า ON/OFF ถูกเก็บถาวรไว้แล้ว แต่หากต้องการ Hide/Show จริงบนจอ ต้องเชื่อม visible_mask เข้ากับ logic การวาดใน Firmware รุ่นถัดไป.

## 7.7 Task separation

| Task | ความถี่/หน้าที่ |
| --- | --- |
| USB/CONSULT Task | รับ stream ต่อเนื่อง; priority สูง; ห้าม block ด้วยการวาดจอ |
| Parser/VehicleData | parse + validate + publish latest data |
| Trip Task | update ทุก 100-500 ms |
| Display Task | refresh 5-10 Hz หรือเฉพาะค่าที่เปลี่ยน |
| Encoder Task | poll/debounce 1-5 ms หรือใช้ PCNT/glitch filter |
| Storage Task | write NVS/CSV เมื่อ checkpoint เท่านั้น |

# บทที่ 8 แผน 3 ขั้นเพื่อทำให้ B14 ประหยัดอย่างเป็นระบบ

ภาพที่ 8 Roadmap 3 ขั้น: Health → Measurement → Calibration

ความประหยัดที่ดีที่สุดไม่ได้เริ่มจากการลดน้ำมันใน Map แต่เริ่มจากทำให้เครื่องยนต์, เซ็นเซอร์, ระบบเชื้อเพลิงและกลไกอยู่ในสภาพที่ถูกต้อง จากนั้นวัด Lambda/AFR จริงและภาระเครื่อง ก่อนปรับ Fuel/Ignition เฉพาะพื้นที่ที่มีข้อมูลรองรับ

| ขั้น | เป้าหมาย | ผลลัพธ์ที่จะได้ |
| --- | --- | --- |
| 1. ตรวจเครื่อง | ตัดปัญหา mechanical/sensor ที่ทำให้กินน้ำมัน | Baseline ที่เชื่อถือได้ + รายการสิ่งที่ต้องซ่อม |
| 2. วัด AFR/O₂ | รู้ Lambda จริงใน Idle/Cruise/Load/WOT และการทำงาน closed-loop | Data log ที่เชื่อม RPM/Load/Throttle/Lambda |
| 3. Economy Map | ปรับ fuel และ ignition แบบวัดผล | แผนที่ที่ลด BSFC/ลด throttle opening โดยไม่ knock/overheat |

ขอบเขตสำคัญ ยังไม่มีการยืนยัน definition ของ ROM/Map สำหรับ ECU Hitachi เฉพาะคันนี้ในระดับที่ปลอดภัยต่อการเขียน Calibration. ดังนั้นขั้นที่ 3 ในเอกสารนี้เป็น “วิธีสร้างและยืนยัน Map” ไม่ใช่ไฟล์ BIN พร้อมแฟลช. ต้องระบุ ECU hardware/ROM/checksum/axis scaling ให้ถูกต้องก่อน.

# บทที่ 9 ขั้นที่ 1 ตรวจสุขภาพเครื่องยนต์ก่อนจูน

## 9.1 เครื่องมือที่ควรมี

| อุปกรณ์ | ใช้ตรวจ |
| --- | --- |
| ESP32 CONSULT Dashboard/Serial log | ดู DTC/Live data, MAF, ECT, TPS, O₂, injector, timing |
| Compression gauge | ตรวจ sealing ของแต่ละสูบ |
| Fuel pressure gauge | ตรวจปั๊ม/เรกูเลเตอร์/แรงดันราง |
| Timing light | ยืนยัน base timing ทางกล ไม่พึ่งค่า monitor อย่างเดียว |
| Digital multimeter | ตรวจไฟเลี้ยง, ground, sensor voltage |
| Smoke tester หรือ vacuum test | หาจุดรั่วหลัง MAF / intake manifold |
| Spark plug inspection + gap gauge | ดูสภาพการเผาไหม้และ ignition |
| Tire pressure gauge + brake/drag check | ลด rolling loss ที่ไม่เกี่ยวกับ ECU |
| OBD/CONSULT log sheet | เก็บ baseline เดิมก่อนแก้ทุกครั้ง |

## 9.2 Baseline Checklist

| รายการ | เกณฑ์/วิธีดู |
| --- | --- |
| DTC | ไม่มี DTC active ที่เกี่ยวกับ ECT, MAF, TPS, O₂, injector, ignition |
| Compression | เป้าหมายอ้างอิง 192 psi @350 rpm; ต่ำสุด 164 psi; ต่างกันไม่เกิน 14 psi |
| Fuel pressure | อ้างอิง Basic service ~43 psi ที่ idle (ตรวจ variant/เรกูเลเตอร์ของรถจริง) |
| TPS closed | ~0.4-0.6 V; รถจริงอ่าน 0.56 V จึงสอดคล้อง reference |
| MAF warm idle | คู่มือ ~1.0-1.7 V; รถจริง ~1.705-1.735 V อยู่ขอบบน/สูงกว่าเล็กน้อยตามสภาพและรุ่น จึงควรเทียบภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน |
| ECT warm | มากกว่า 70°C; รถจริง ~96-97°C หลังอุ่น |
| O₂ front | ควรสลับ low/high หลังเข้า closed-loop; ที่ 2,000 rpm คู่มือให้ >5 switches/10 s |
| Ignition base | อ้างอิง idle 10±2° BTDC หลังอุ่น/ไม่มีโหลด; ควรยืนยันด้วย timing light |
| Battery/charging | รถจริง ~13.36-14.00 V ขณะเดินเบา |
| Idle stability | ไม่มี hunting/misfire; AAC ไม่ค้างสุด; A/F Alpha ไม่ drift ต่อเนื่อง |

## 9.3 การอ่าน A/F Alpha เพื่อหาปัญหาก่อนจูน

A/F Alpha รอบ 100% หมายถึง correction ใกล้ค่าฐาน. หากค่าคงที่ต่ำกว่าประมาณ 90% ในหลายสภาวะ แปลว่า ECU มีแนวโน้มลดน้ำมันจากฐาน; หากสูงกว่า ~110% มีแนวโน้มเพิ่มน้ำมัน. ตัวเลขนี้ใช้เป็น trend diagnostic ไม่ใช่ AFR. ต้องตรวจ fuel pressure, MAF, intake leak, exhaust leak และ injector ก่อนแก้ Map

## 9.4 เงื่อนไข “ห้ามเริ่มจูน”

Compression สูบใดสูบหนึ่งต่ำ/ต่างกันมาก

Fuel pressure ผิดหรือ regulator/vacuum line มีปัญหา

ECT อ่านเย็นผิดปกติหรือ thermostat ค้างเปิด

MAF/TPS มี signal jump

O₂ ไม่เข้า closed-loop หรือ exhaust leak ก่อน sensor

มี misfire/knock/DTC active

ระบบชาร์จไม่เสถียร

FTDI/USB ยัง disconnect บ่อยจน log ไม่ต่อเนื่อง

# บทที่ 10 ขั้นที่ 2 วัด Wideband AFR/Lambda และ O₂

## 10.1 ทำไม Narrowband O₂ ไม่พอสำหรับการจูน

Sensor O₂ เดิมแบบ narrowband เหมาะสำหรับบอกว่ารอบจุด stoichiometric อยู่ฝั่ง rich หรือ lean และ ECU ใช้ feedback เพื่อรักษา closed-loop แต่แรงดันไม่ได้เป็นเส้นตรงกับ AFR จึงไม่ควรใช้ตัวเลข 0.7 V แล้วตีความเป็น AFR ที่แม่นยำ. การจูน fuel ต้องใช้ wideband controller ที่รายงาน Lambda โดยตรง

## 10.2 อุปกรณ์ Wideband

| อุปกรณ์ | หน้าที่ |
| --- | --- |
| Bosch LSU 4.9 หรือ wideband sensor เทียบเท่า | วัด Lambda ได้ทั้ง rich/stoich/lean; ต้องใช้ controller ไม่ต่อ ADC ตรง |
| Wideband controller/gauge | ควบคุม heater/pump cell และให้ output analog/serial/CAN |
| M18×1.5 bung | เชื่อมบนท่อไอเสียในตำแหน่งที่เหมาะสมและไม่มีอากาศรั่ว |
| Data logger / ESP32 input interface | บันทึก Lambda พร้อม timestamp เดียวกับ CONSULT |
| Knock monitor / det-cans | จำเป็นเมื่อเริ่มปรับ Ignition |
| Dyno หรือเส้นทางทดสอบที่ควบคุมได้ | ถือ load/RPM คงที่เพื่อเปรียบเทียบอย่างมีระบบ |

Bosch LSU 4.9 LSU 4.9 เป็น wideband zirconia dual-cell sensor และต้องทำงานร่วมกับ controller/LSU-IC. Bosch ระบุช่วงวัด Lambda ตั้งแต่ประมาณ 0.65 ไปจนถึงอากาศ และเตือนเรื่องตำแหน่งติดตั้ง, อุณหภูมิ และการป้องกัน condensation.

## 10.3 ใช้ Lambda เป็นหลัก

ใช้ Lambda เป็นหน่วยหลักเพราะไม่ผูกกับชนิดเชื้อเพลิง. สำหรับการสื่อสารกับผู้ใช้สามารถแสดง “Gasoline-equivalent AFR” โดยใช้ 14.7×Lambda เป็นค่าประมาณ แต่หากใช้น้ำมัน E10/E20 ค่ามวลอากาศต่อเชื้อเพลิง stoichiometric จริงจะต่างออกไป จึงไม่ควรใช้ AFR 14.7 เป็นค่าควบคุมหลัก

| Lambda | Gasoline-equivalent AFR | การใช้งาน |
| --- | --- | --- |
| 0.86 | ~12.64:1 | Rich / high load starting zone |
| 0.90 | ~13.23:1 | Rich moderate/high load |
| 0.95 | ~13.97:1 | Moderate load |
| 1.00 | ~14.70:1 | Stoichiometric / stock closed-loop target |
| 1.03 | ~15.14:1 | Slight lean experiment only under light load |
| 1.05 | ~15.44:1 | Upper initial lean-cruise test band; require validation |

## 10.4 Test matrix สำหรับเก็บข้อมูล

| Test | RPM/สภาวะ | สิ่งที่บันทึก | ผ่านเมื่อ |
| --- | --- | --- | --- |
| Idle warm | 800-900 rpm, A/C OFF/ON | Lambda, O₂, MAF, TPS, AAC, timing | นิ่ง, ไม่มี misfire, Lambda control สมเหตุสมผล |
| No-load 2,000 | ค้าง 20-30 s | Narrowband switching, Alpha, wideband Lambda | O₂ switching ทำงาน; Alpha ไม่ drift |
| Cruise low load | 1,500-2,500 rpm | Speed, load, TPS, MAF, Lambda, injector | Lambda ใกล้ target, ไม่มี surge |
| Cruise medium | 2,000-3,000 rpm | เหมือนด้านบน + timing | ไม่ knock/ไม่ร้อน |
| Acceleration | เพิ่มคันเร่งอย่างต่อเนื่อง | Lambda transient, injector, timing | ไม่ lean spike ยาว |
| WOT verification | เฉพาะพื้นที่ปลอดภัย/ไดโน | Lambda, RPM, load, knock | อยู่ใน rich-safe band; ไม่ knock |

## 10.5 การรวม Wideband เข้ากับ Dashboard

ให้ Wideband controller ส่งค่า Lambda เข้า ESP32 ผ่าน Analog 0-5 V ที่ผ่าน divider/ADC design ที่ถูกต้อง หรือใช้ UART/CAN หาก controller รองรับ. ทำ timestamp เดียวกับ CONSULT แล้วเขียน CSV เช่น rpm,speed,load,tps,maf,inj_ms,ign,lambda เพื่อใช้วิเคราะห์ Map

# บทที่ 11 ขั้นที่ 3 Economy Fuel & Ignition Map

## 11.1 ก่อนแตะ Calibration ต้องรู้ว่า ECU เขียนอย่างไร

ECU ของรถคันนี้ต้องระบุชิป ROM/Flash, ขนาดไฟล์ BIN, checksum, address ของ Fuel table, Ignition table, RPM axis, load axis และ scaling ให้ถูกต้องก่อน. การมองเห็นข้อมูลผ่าน CONSULT ไม่ได้แปลว่า ECU สามารถ reflash map ผ่านพอร์ต CONSULT ได้. ทางเลือกอาจเป็น ROM/EPROM socket/emulator, piggyback หรือ standalone ECU ขึ้นกับ hardware จริง

| แนวทาง | ข้อดี | ข้อจำกัด |
| --- | --- | --- |
| Stock ECU + Data Monitor | เสี่ยงต่ำ, คง drivability เดิม | อ่านอย่างเดียว; ไม่มี full map access |
| Stock ECU + ROM/EPROM tuning | คงระบบเดิมและ sensor logic | ต้องรู้ hardware/definition/checksum ที่แน่นอน |
| Piggyback | ติดตั้งง่ายกว่าบางกรณี | แก้สัญญาณ MAF/ignition อาจทำให้ load model/closed-loop สับสน |
| Standalone ECU | เข้าถึง Fuel/Ignition เต็มรูปแบบ | งานเดินสาย/ตั้งค่า/ความน่าเชื่อถือและกฎหมายมากขึ้น |

## 11.2 Economy Fuel Target: เริ่มจาก Lambda 1.00 ก่อน

สำหรับรถเดิมที่ใช้ narrowband O₂ และ catalytic converter, baseline ที่ปลอดภัยและทำงานกับ closed-loop คือ Lambda ≈1.00 ใน cruise เบา. อย่าพยายาม lean ทุก cell ตั้งแต่เริ่ม เพราะ ECU feedback อาจชดเชยกลับ, combustion stability อาจแย่ลง และ NOx/อุณหภูมิไอเสียอาจสูงขึ้น

## 11.3 Fuel Target Map Template (Lambda) — แนวทางเริ่มต้น ไม่ใช่ Nissan factory map

| RPM / Load | Idle/Decel | 20-35% Light | 35-50% Cruise | 50-70% Moderate | 70-90% High | 90-100% WOT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 800-1,000 | 1.00 | 1.00 | - | - | - | - |
| 1,500 | - | 1.00 → ทดลอง 1.02 | 1.00 | 0.98-1.00 | 0.92-0.96 | - |
| 2,000 | - | 1.00 → ทดลอง 1.02-1.03 | 1.00 → 1.02 | 0.96-1.00 | 0.90-0.94 | 0.88-0.92 |
| 2,500 | - | 1.00 → 1.03 | 1.00 → 1.03 | 0.95-0.99 | 0.90-0.94 | 0.87-0.91 |
| 3,000 | - | 1.00 → 1.03 | 1.00 → 1.02 | 0.95-0.99 | 0.90-0.94 | 0.87-0.91 |
| 3,500 | - | 1.00 | 1.00 | 0.94-0.98 | 0.89-0.93 | 0.86-0.90 |
| 4,500+ | - | - | 1.00 | 0.93-0.97 | 0.88-0.92 | 0.86-0.90 |

วิธีใช้ตารางนี้ เริ่มทุก cruise cell ที่ Lambda 1.00 และเก็บ baseline fuel/time/speed. ทดลอง lean เฉพาะ light-load ทีละ 0.01-0.02 Lambda เมื่อ engine health, wideband และ knock monitoring ผ่าน. หาก torque ลด, throttle ต้องเปิดมากขึ้น, surge, EGT/knock เพิ่ม หรือ fuel economy ไม่ดีขึ้น ให้ย้อนกลับ.

## 11.4 Ignition Map: ใช้ Delta-from-Stock Method

| Zone | วิธีปรับ | ข้อจำกัด |
| --- | --- | --- |
| Idle | รักษา base timing ตามสเปก; เป้าหมาย reference 10±2° BTDC | อย่าไล่ advance เพื่อ economy ที่ idle |
| Light cruise 1,500-3,000 | เริ่ม Stock → ทดลอง +1° ต่อครั้งบน dyno/steady load | หยุดเมื่อ torque/efficiency ไม่ดีขึ้นหรือมี knock; จาก limit ถอย safety margin |
| Moderate load | Stock เป็น baseline | ปรับเมื่อ fuel target นิ่งและมี knock monitoring |
| High load/WOT | คง Stock จนทำ load-controlled dyno | ไม่เพิ่ม advance เพื่อหวังประหยัด |
| No-load 2,000 rpm | คู่มือ reference 25-45° BTDC | เป็น diagnostic reference ไม่ใช่ target under load |

เกณฑ์วิศวกรรมของ ignition optimization คือหาจุดที่ torque สูงสุดภายใต้ load เดิมโดยไม่ knock (MBT หรือ knock-limited timing). บนถนนไม่ควรพยายามหาขอบ knock ด้วยการเร่งซ้ำ ๆ; ใช้ dyno/load cell และ knock detection จะควบคุมความเสี่ยงได้ดีกว่า

## 11.5 วิธีวัดว่า “ประหยัดขึ้นจริง”

อย่าตัดสินจาก Injector pulse เพียงช่วงสั้น. ต้องเปรียบเทียบเส้นทาง/โหลด/ความเร็ว/อุณหภูมิที่ใกล้กันและคำนวณ fuel per distance. บน dyno ให้ดู BSFC หากมีระบบวัดเชื้อเพลิง; บนถนนใช้ full-tank calibration ร่วมกับ Trip logger หลายเที่ยว

| Metric | ดีขึ้นเมื่อ | ต้องควบคุม |
| --- | --- | --- |
| km/L | สูงขึ้น | เส้นทาง/ความเร็ว/แอร์/น้ำหนักใกล้เคียง |
| L/100 km | ต่ำลง | เหมือนด้านบน |
| Cost/km | ต่ำลง | ใช้ราคาน้ำมันเดียวกัน |
| Throttle at same speed/load | ลดลงหรือเท่าเดิม | เกียร์/ถนน/ลมเทียบเคียง |
| A/F Alpha | ไม่ต้องชดเชยมากผิดปกติ | closed-loop เรียบร้อย |
| Knock/ECT | ไม่เพิ่ม | fuel octane และ ambient ใกล้เคียง |

เป้าหมายที่เหมาะกับรถใช้งานจริง ความประหยัดที่น่าเชื่อถือมักมาจากการซ่อมให้ถูกต้อง + ลด pumping/rolling losses + calibration light-load ที่วัดผลได้ มากกว่าการทำส่วนผสมบางสุด. ต้องรักษา drivability, catalyst/อุณหภูมิ, knock margin และความน่าเชื่อถือเป็นเงื่อนไขหลัก.

# บทที่ 12 แผนทดสอบและเกณฑ์ตัดสิน

## 12.1 Phase gate

| Gate | ชื่อ | เงื่อนไขผ่าน |
| --- | --- | --- |
| P0 | Freeze baseline | สำรอง Firmware/Config/Log ปัจจุบัน; ห้ามแก้หลายส่วนพร้อมกัน |
| P1 | Dashboard only | TFT + Encoder ทำงานโดยไม่รบกวน CONSULT stream |
| P2 | Persistent settings | PRICE/CAL/visible_mask/last_page อยู่หลัง power cycle |
| P3 | Trip logger | ดับเครื่องแล้ว Trip save ครั้งเดียว; start ใหม่เป็น Trip ใหม่ |
| P4 | Wideband integration | Lambda timestamp ตรงกับ CONSULT log |
| P5 | Health baseline | compression/fuel pressure/sensor checks ผ่าน |
| P6 | Fuel calibration | เริ่ม Lambda 1.00; test light-load cells |
| P7 | Ignition optimization | เฉพาะหลัง fuel stable + knock monitoring + dyno/load |

## 12.2 Acceptance test สำหรับระบบอิเล็กทรอนิกส์

| Test | วิธี | ผ่านเมื่อ |
| --- | --- | --- |
| USB hot reconnect | ถอด/เสียบ FTDI 20 ครั้ง | กลับมา stream ได้โดยไม่ crash; discard bad frames |
| Power cycle | ดับ/เปิดไฟ 20 ครั้ง | Settings และยอดเดิมไม่หาย |
| Engine start/stop | 10 Trip ติดต่อกัน | แต่ละ Trip save 1 ครั้ง ไม่มี duplicate |
| Encoder | หมุนเร็ว/ช้า/กดค้าง | ไม่มี double-step ที่กระทบ setting |
| TFT | เปิด 1 ชั่วโมง | ไม่ freeze; USB stream frame rate ไม่ตกผิดปกติ |
| SD/NVS | ถอด SD/เขียนไม่สำเร็จ | ระบบยังอ่าน ECU ได้; error แยกจาก core task |
| Vehicle voltage | start cranking / alternator | ไม่มี reset จากไฟตก; buck/ground ทำงาน |

## 12.3 Data quality rules

หลัง reconnect ต้องได้ valid frame ต่อเนื่องอย่างน้อย 5 เฟรมก่อนสะสม Trip

จับ outlier ด้วย range + rate-of-change

ใช้ monotonic timestamp; ไม่ใช้เวลาจาก packet count อย่างเดียว

แยก Sensor raw, validated และ displayed value

เก็บ firmware version/calibration factor ไว้ในแต่ละ log เพื่อย้อนวิเคราะห์ได้

## 12.4 Log ที่ควรเก็บสำหรับจูน

timestamp_ms,rpm,speed_kmh,tps_v,maf_v,load_pct,inj_ms,inj_duty_pct, ign_deg,ect_c,o2_v,af_alpha_pct,lambda_wb,ac_on,pn_on,trip_id

# ภาคผนวก A Pin Mapping และ Wiring

## A.1 ระบบหลัก

| เส้นทาง | การต่อ |
| --- | --- |
| PC/Power → ESP32 | USB-C UART/CH343 → COM4 สำหรับ development |
| ESP32 USB Host → CONSULT | Native USB-C OTG → USB-A female direct → FTDI CONSULT 0403:6001 |
| CONSULT → รถ | หัว CONSULT เดิม → Data Link Connector |
| รถ 12 V → ระบบติดตั้งจริง | B+ → Fuse → Automotive 12→5 V buck → ESP32/TFT |
| IGN/ACC sensing | ผ่าน divider/opto/automotive input circuit → GPIO; ห้าม 12 V ตรง |

## A.2 TFT + Encoder

| TFT/Encoder | ESP32-S3 |
| --- | --- |
| TFT VCC | 5 V regulated |
| TFT GND | GND common |
| TFT CS | GPIO10 |
| TFT RESET | GPIO8 |
| TFT D/C | GPIO9 |
| TFT SDI/MOSI | GPIO11 |
| TFT SCK | GPIO12 |
| TFT SDO/MISO | GPIO13 |
| microSD CS | GPIO4 |
| Encoder + | 3.3 V |
| Encoder GND | GND |
| Encoder CLK | GPIO5 |
| Encoder DT | GPIO6 |
| Encoder SW | GPIO7 |
| Backlight control | GPIO18 → transistor/MOSFET → LED pin |

EMI/รถยนต์ เมื่อติดตั้งถาวรควรเพิ่ม fuse ใกล้จุดรับไฟ, TVS/automotive transient protection ตามการออกแบบ power stage, ground ที่ดี, สาย USB/Signal ให้ห่างจาก ignition coil/สายหัวเทียน และทดสอบขณะ crank/start เพราะเป็นช่วงแรงดันตกและ noise สูง.

# ภาคผนวก B คำสั่ง PlatformIO / Serial Monitor

## B.1 Environment

$env:Path = "$env:USERPROFILE\.platformio\penv\Scripts;$env:Path" pio --version

## B.2 Build / Upload

cd C:\<Project> pio run -t clean pio run pio run -t upload pio device monitor -p COM4 -b 115200

## B.3 Milestone logs

USB HOST: VID : 0x0403 PID : 0x6001 *** NISSAN CONSULT FTDI FOUND *** FTDI: FTDI OPENED ¦ 9600 baud ¦ 8-N-1 ECU: TX INIT ¦ FF FF EF ECU initialization ACK 0x10 received CONSULT sensor stream started successfully

## B.4 ปัญหาที่เคยพบและการแก้

| อาการ | สาเหตุหลัก | แนวแก้ |
| --- | --- | --- |
| เห็น VID 3431:6241 class 09 | ต่อผ่าน USB hub | ถอด Hub ใช้ OTG adapter แบบตรง |
| COM4 Access denied | Serial monitor ตัวเก่ายังจับ port | Ctrl+C ปิด monitor เดิม |
| FTDI open but no ECU ACK | ยังไม่ต่อรถ/กุญแจ OFF หรือ interface ไม่พร้อม | ต่อรถตามลำดับ OFF→plug→ON |
| FTDI disconnect/root port reset | ไฟ/USB connection ไม่เสถียร | ใช้ direct OTG, 5 V เสถียร, reconnect state machine |
| ค่าหลุดหลัง reconnect | frame alignment/re-sync | discard 5 valid frames + range/rate validation |

# ภาคผนวก C สูตรคำนวณและตัวอย่าง

## C.1 Injector duty

สำหรับการฉีดแบบ sequential ปกติของเครื่องสี่จังหวะ เวลาหนึ่ง engine cycle = 120,000/RPM มิลลิวินาที ดังนั้น duty (%) = injector_ms × RPM / 1,200

ตัวอย่าง: 3.33 ms × 825 rpm / 1200 = 2.29 %

## C.2 Fuel estimate

หากสมมติ injector flow 180 cc/min ต่อหัว จำนวน 4 หัว: full-open flow = 180×4×60/1000 = 43.2 L/h. ที่ duty 2.29% จะประมาณ 0.99 L/h ซึ่งใกล้ค่าที่ระบบ Live แสดง. ตัวเลขนี้ยังไม่ใช่ fuel meter ที่สอบเทียบแล้ว

43.2 L/h × 0.0229 ≈ 0.989 L/h

## C.3 Trip cost

Fuel used = 2.630 L Fuel price = 36.70 Baht/L Cost = 2.630 × 36.70 = 96.52 Baht Distance = 28.40 km Average = 28.40 / 2.630 = 10.80 km/L Cost/km = 96.52 / 28.40 = 3.40 Baht/km

## C.4 Lambda conversion (display only)

Gasoline-equivalent AFR ≈ 14.7 × Lambda Lambda 1.00 → 14.7:1 Lambda 0.90 → 13.23:1 Lambda 1.03 → 15.14:1

สำหรับเชื้อเพลิง E10/E20 ควรเก็บและจูนด้วย Lambda ไม่ใช่ AFR 14.7 เนื่องจาก stoichiometric AFR เปลี่ยนตามสัดส่วนเอทานอล. Dashboard สามารถแสดงทั้ง Lambda และ AFR-equivalent เพื่อความเข้าใจ แต่ logic tuning ให้ใช้ Lambda.

# ภาคผนวก D Checklist ติดตั้งจริงในรถ

☐ สำรอง source code และ firmware ที่อ่าน ECU ได้แล้วก่อนรวม TFT

☐ ทดสอบ TFT standalone 30 นาที

☐ ทดสอบ Encoder debounce/PCNT standalone

☐ รวม TFT/Encoder แล้วตรวจว่า CONSULT stream ยังต่อเนื่อง

☐ บันทึก fuel price/calibration แล้ว power cycle ตรวจว่าค่าไม่หาย

☐ ทดสอบ Trip start/stop 10 รอบโดยรถจอดก่อน

☐ ทดสอบ reconnect FTDI และทิ้งเฟรมหลุด

☐ ติดตั้ง automotive buck/fuse และวัด 5 V ขณะ start engine

☐ เพิ่ม RTC หากต้องการ Daily total ตามวันที่จริง

☐ ติด microSD และทดสอบกรณี SD เต็ม/ถอดออก

☐ ติด Wideband พร้อม bung ที่ไม่มี exhaust leak

☐ เก็บ baseline อย่างน้อย 3-5 route ก่อนเริ่ม economy tuning

☐ จูน Fuel ก่อน Ignition; เปลี่ยนทีละตัวแปร

☐ บันทึกทุก version ของ map และสามารถ rollback ได้ทันที

## D.1 เมนู Settings ที่แนะนำ

| Menu | ค่า |
| --- | --- |
| Fuel Price | บาท/L, บันทึก x100 เช่น 36.70 = 3670 |
| Fuel Calibration | factor x1000 |
| Display Brightness | 0-100% |
| Visible Data | bitmask sensor fields |
| Date/Time | RTC/NTP/manual |
| Trip History | ดูรายการล่าสุด |
| Reset Daily | ต้อง Confirm |
| Reset Lifetime | ซ่อนใน Service menu + confirm หลายขั้น |
| Diagnostics | USB state, FTDI VID/PID, frame rate, invalid frame count |

# เอกสารอ้างอิง

[1] Nissan service manual (เอกสารผู้ใช้): GA16DNE-nissan-Spain(1).pdf. ใช้ส่วน EC-14 ถึง EC-19, EC-60 ถึง EC-72, EM-11, MA-24 และหัวข้อ TPS/O₂/MAF เป็นค่าอ้างอิงงานบริการ.

[2] Project Serial log: B14_CONSULT, สิงหาคม 2026. ยืนยัน FTDI 0403:6001, FF FF EF → ACK 0x10, Sensor stream และ Live values.

[3] Wireshark Wiki — CaptureSetup/USB: https://wiki.wireshark.org/CaptureSetup/USB

[4] FTDI documentation / driver INF examples — default VID/PID 0403:6001: https://www.ftdichip.com/Support/Knowledgebase/changingtheftdiport_inffile.htm

[5] Espressif ESP-USB — USB Host ESP32-S3: https://docs.espressif.com/projects/esp-usb/en/latest/esp32s3/usb_host.html

[6] Espressif ESP-IDF — NVS ESP32-S3: https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/v5.5.2/esp32s3/api-reference/storage/nvs_flash.html

[7] Espressif ESP-IDF — Pulse Counter (PCNT) ESP32-S3: https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/v4.4.3/esp32s3/api-reference/peripherals/pcnt.html

[8] Bosch Motorsport — Lambda Sensor LSU 4.9: https://www.bosch-motorsport.com/products/sensors/lambda/lambda-sensor-lsu-4-9/

## หมายเหตุท้ายเล่ม

เอกสารนี้ใช้คำว่า GA16DE ตามเป้าหมายของโครงการ แต่ค่า Service reference บางส่วนมาจากคู่มือ GA16DNE ที่แนบ. ก่อนทำ Calibration จริงต้องยืนยัน engine code, ECU part number, fuel system, transmission และตลาดรถของคันที่ทดสอบ. งานจูนควรทำในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้ มี Wideband และ knock monitoring และต้องเป็นไปตามกฎหมาย/ข้อกำหนดด้านมลพิษที่เกี่ยวข้อง